公卫实践技能培训材料

一、常规仪器的正确使用
操作题目：如何正确使用余氯比色计测定饮用水中的余氯含量。步骤操作要点 
1 取水样5mL于带刻度的比色管中； 
2 用滴管加入2-3滴邻联甲苯胺溶液，混匀； 
3 迅速与标准管进行比色； 
4 读出水样中余氯含量。 
简答题：
1、饮用水中余氯卫生标准的浓度表示单位是什么？（单位mg/L）
2、测定水中余氯时的温度最好不超过多少度（0c）?（200c）
3、立即比色，所得结果为何种余氯？（游离性余氯）
4、10分钟后比色，所得结果为何种余氯？（总余氯）
要求：正确使用余氯比色计测定饮用水中的余氯含量，并正确对测定结果进行判定。 
操作题目：温湿度计的使用：
步骤 操作要点 
1 检查仪器电源； 2 打开仪器开关 
3 将仪器的传感器置于欲测部位； 4 按下温度键，待仪器稳定后，正确读出仪器温度显示值； 
5 切换湿度键，待仪器稳定后，正确读出仪器相对湿度值； 
6 检测完毕，将仪器传感器恢复原位； 
7 按下仪器开关键，关闭仪器。
简答题
1、温度的表示单位是什么？（0c）
2、测定时，仪器距墙壁不得小于多少米？（0.5米）
3、测定时，仪器距地面高度不得低于多少米？（0.8米）
要求：正确掌握温湿度计的使用和结果判读。 
操作题目 现场风速仪的使用：
步骤 操作要点 
1 检查仪器电源及连线； 
2 打开仪器开关； 
3 检查仪器零点（盖盖时检查）； 
4 暴露仪器探头光敏面； 
5 把探头水平放置在欲测光源下； 
6 选择合适档位； 
7 暴露5分钟； 
8 待仪器稳定后，正确读出测定值，并说出照度的表示单位lx； 
9 测量完成后，将光敏面盖盖上； 
10 电源开关切至OFF，断开仪器连线。
要求：正确掌握风速仪的使用和结果 判读 
操作题目 照度计的使用：
步骤 操作要点 
1 轻轻调整电位表上的机械零螺丝，使指针调到零位； 
2 校正开关置于断的位置； 
3 将测杆插头插在插座内； 
4 将测杆垂直向上放置； 
5 校正开关置于满度位置； 
6 调整满度旋扭，是电表置于满度位置； 
7 校正开关置于零位； 
8 调整粗调和细调旋扭，将电表指针调到零点位置； 
9 轻轻拉起螺塞，使测杆探头露出，探头上的红点应对准风向； 10 正确读出仪器的响应值。

操作题目：现场噪声仪器的使用：
步骤 操作要点 
1 检查仪器电源； 
2 打开仪器开关； 
3 选择仪器上的FAST键测定现场噪声值； 
4 选择仪器上的SLOW键测定现场噪声值； 
5 选择仪器上的HOLD键测定现场噪声值； 
6 检测完毕，按下仪器开关键，关闭仪器 。 
简答题
1、仪器上的FAST键测得的结果为何种噪声值？（稳态噪声值）
2、仪器上的SLOW键测得的结果为何种噪声值？（周期性噪声值）
3、仪器上的HOLD键测得的结果为何种噪声值？（最大噪声值）
4、噪声的表示单位是什么？（分贝（dB））
评分要点
操作 题目 紫外线强度测定：
步骤 操作要点 
1 检查仪器电源及连接； 
2 打开仪器电源； 
3 检查仪器零点； 
4 根据被测紫外光源光辐射功率的大小选择合适的量程键； 
5 探测器放置于被测紫外光源下方垂直1m处； 
6 待读数稳定后正确判读结果。 
简答题
1、标准紫外线强度仪的表示单位是什么？uw/cm2
2、测定的紫外线波长范围是多少纳米（nm）？253.7 nm ±5（nm）
3、测试时室内的适宜温度是多少（0c）？200c ±100c

操作题目
一氧化碳测定仪的使用：
步骤 操作要点 1 检查仪器电量，电量充足可正常工作，否则应预先充电； 
2 打开仪器电源，预热10-30分钟； 
3 用零空气调节仪器零点； 
4 用标准气体调节仪器终点； 
5 打开仪器泵开关，将气体抽入仪器内测定； 
6、正确读出仪器响应值。
简答题
1、如果仪器的显示值是2.0ppm，如何换算成㎎/m3？
2、简述国标方法中规定的co现场气体分析仪原理。
3、地下车库中的主要污染物是co还是co2？
简答题 答案
1 浓度换算：2.0 ×10-6 ×co分子量/22.4。
（1 ×10-6 =1.0ppm） 
2 现场分析仪原理（不分光红外线气体分析仪）：
一氧化碳对不分光红外线具有选择性的吸收，在一
定范围内，吸收值与一氧化碳浓度呈线性关系，因
此可根据吸收值确定样品中一氧化碳的浓度。 
3 地下车库中的主要污染物是co。

操作题目
二氧化碳检测仪的应用：
步骤 操作要点 
1 检查仪器电量，电量充足可正常工作，否则应预先充电； 
2 打开仪器电源，预热10-30分钟； 
3 用零空气调节仪器零点； 
4 用标准气体调节仪器终点； 
5 打开仪器泵开关，将气体抽入仪器内测定； 
6、正确读出仪器响应值。
简答题：
1、公共场所空气中二氧化碳卫生标准的浓度表示单位是什么？（%）
2、如果仪器显示值是3000ppm，如何换算成百分浓度？3000/1000000 ×100%
（1 ×10-6 =1.0ppm）
3、简述国标方法中规定的二氧化碳现场气体分析仪原理。（不分光红外线气体分析仪）：
二氧化碳对不分光红外线具有选择性的吸收，在一定范围内，吸收值与二氧化碳浓度呈线性关系，因 此可根据吸收值确定样品中二氧化碳的浓度。
4、请说出仪器零点校准的方法。
通入高纯N2或空气经霍加拉特氧化管和干燥管调 节仪器零点。
操作题目
显微镜的正确使用
简答题
如何用油镜头观察物象，使用后擦拭镜头用何种溶剂？
要求：步骤合理、视野清晰、防止污染。
步骤 操作要点 分值
1 提取安放：提取时一手握镜臂，一手托镜座，将镜座安放在距边台﹥5cm处；
2 安装镜头：了解目镜和物镜放大倍数并将所需倍数的目镜 和物镜分别装在各自位置上； 
3 对光：选最大光圈对准通光孔，转动转换器使低倍物镜对准通光孔，双手转动反光镜直到看见明亮视野为止；
4 安装玻片：调整载物台与物镜之间的距离最大，将载玻片放于载物台上，再用粗螺旋调至与物镜保持最小距离，为防止物镜损坏，要从侧面观察；
5 调焦观察选择低倍镜，用粗螺旋缓慢拉大片子与物镜的距离并从目镜中找到物象，再用微螺旋调到片子上的物象清晰后仔细观察。
评分要点（二）
6移动玻片：眼睛注视目镜，轻轻前后、左右移动载玻片，使欲观察涂片标本置于于视野中央；
7 玻片消毒：观察后的载玻片（如不保留）放于盛有消毒液的玻璃缸内浸泡消毒；
8 复位放回：将载物台降至至最低位置以防止螺旋 
“疲劳”损坏，转动转换器使物镜朝向前方，转动反光镜使其竖立中央。 
操作题目
某市区一家居民4口均确诊为细菌性痢疾病人，地段医院预防保健科派医生实施疫点消毒，请模拟操作，如何使用普通喷雾器对病家进行消毒。
简答题
喷雾器容易发生故障的主要部位有哪些？
要求：掌握喷雾器的正确使用和维护方法。 
评分要点（一）
步骤 操作要点 
1根据消毒目的、对象和空间大小确定消毒剂种类、浓度和用量； 
2 选用固体消毒剂，在配置溶液后应进行过滤除去残渣，混合均匀后，再装入消毒桶内；
3 装入喷雾器内的溶液不能超过规定的刻度线； 
4 将盖盖好，并拧紧； 
5 加压打气桶内压力达到足够时，拧开喷杆阀门，对消毒对象进行喷雾消毒；
6 如压力不足，关紧阀门，加压后再使用； 
7 消毒后，要用清水刷洗清除喷雾器内残余消毒剂和沉渣，擦拭清洁干爽后备用。
当喷雾器发生唧筒失灵、封口橡胶圈老化和喷头堵塞时应如何解决？ 解决上述故障的办法是：唧筒内加机油润滑 
操作题目
2000年夏季某市疾病预防控制中心收到疫情报告，在一居民小区发生2例急性感染性腹泻病人，随即派卫生防疫人员赴上述地点进行流行病学调查、采样和疫点消毒处理。卫生防疫人员（在现场）怎样穿脱隔离衣、戴防护手套？
要求：正确掌握穿脱隔离衣和戴防护手套程序，树立无菌观念。步骤 
1 戴好帽子、口罩。 
2 打开衣包，手持衣领内面并展开，里面向内，漏出袖口。 
3 （1）右手持衣领，左手伸入左侧袖内并使左手漏出； 
（2）换左手持衣领，右手伸入右侧袖内并使右手漏出； 
4 两手持衣领，向后将领扣扣好，再扣好袖口。 
5 双手在背后将隔离衣边缘对齐，并向一侧折叠，以一手压住另一手将腰带交叉，回前面打结，并将后缘下部扣子扣好 
6 （1）一手拿手套内表面，将其戴在另一只手上；
（2）以戴手套的手拿另一只手套外表面，戴在另一只手上，双手将手套戴牢固。
7 脱隔离衣时，先解下后缘扣子和腰带，将手套连同隔离衣一同脱下。
8 将脱下的隔离衣和手套内表面朝外，叠起后放在污物袋内，待消毒处理。

1998年夏季某地发生特大水灾，为防止肠道传染病的流行，使用漂白粉对灾区生活饮用水进行消毒。要消毒1m3生活饮用水，用含有效氯为25%的漂白粉，使加氯量达到3mg/L，应该怎样配置和消毒？
1、计算漂白粉的使用量；
2、实施具体配置、消毒步骤；
3、回答下列问题（1） 1m3水是多少升？（1000L）
（2）1g漂白粉含有效氯多少mg？（250mg） （1g=1000mg,1000mg × 25%=250mg）;
（3）消毒后的生活饮用水含氯量应为多少mg/L？（0.3-0.5mg/L）
要求：掌握用量计算、操作步骤并回答相关问题
项目 内容 
用量计算 1m3生活饮用水 需加漂白粉的量（g）：
X=3mg/L×1000L=12000mg=12g 25% 操作步骤 （1）取12g含有效氯为25%的漂白粉；
（2）将12g漂白粉加入1m3的水中；
（3）搅拌混匀，静置30分钟即可。
消毒隔离操作技能
操作题目
1998年夏季某地发生特大水灾，为防止肠道传染病的流行，使用漂白粉对灾区生活饮用水进行消毒。要消毒2m3生活饮用水，用含有效氯为25%的漂白粉，使加氯量达到3mg/L，应该怎样配置和消毒？
1、计算漂白粉的使用量；
2、实施具体配置、消毒步骤；
3、回答下列问题（1） 2m3水是多少升？
（2）2g漂白粉含有效氯多少mg？
（3）消毒后的生活饮用水含氯量应为多少mg/L？
要求：掌握用量计算、操作步骤并回答相关问题
消毒隔离操作技能
某医院购入20%戊二醛，手术室要配置2%的戊二醛用于医疗器械消毒，应怎样配置1000mL2%的戊二醛使用液？
1、计算2%的戊二醛的使用量和加水量；
2、实施具体操作步骤；
3、回答下列问题：
（1） 20%戊二醛与加水的比例是多少？
（2）戊二醛在消毒剂消毒效果分类中属高中低哪一类？
（3）代表该消毒剂消毒效果分类的标志是什么？
要求：掌握浓度换算、配置方法和相关知识。
评分要点
用量计算（1）取20%戊二醛的量（mL）
X=1000mL ×2%=100mL
20%
（2）加水量（mL）：1000-100=900（mL）
操作步骤（1）先取100mL 20%戊二醛加入灭菌容器内；
（2）再加入900mL无菌蒸馏水于上述容器内；
（3）混匀后待用；
答案 （1） 20%戊二醛原液量与加水量的比例为1：9
（2）高效消毒剂；
（3）能杀灭芽孢或灭菌。
消毒隔离操作技能
某医院购入20%戊二醛，手术室要配置2%的戊二醛用于医疗器械消毒，应怎样配置2000mL2%的戊二醛使用液？
1、计算2%的戊二醛的使用量和加水量；
2、实施具体操作步骤；
3、回答下列问题：
（1） 20%戊二醛与加水的比例是多少？
（2）戊二醛在消毒剂消毒效果分类中属高中低哪一类？
（3）代表该消毒剂消毒效果分类的标志是什么？
要求：掌握浓度换算、配置方法和相关知识。
消毒隔离操作技能
为了加强食品卫生，搞好餐具消毒，怎样应用20%过氧乙酸原液配置成含量为500mg/L的过氧乙酸10000mL对餐具进行消毒？
1、计算20%过氧乙酸的使用量和加水量；
2、实施具体操作步骤；
3、回答下列问题：
（1）10000mL换算成多少升？
（2）5000mg/L的过氧乙酸换算成百分浓度是多少？
（3）过氧乙酸在消毒剂消毒效果分类中属高中低哪一类？
评分要点
用量计算1、取20%过氧乙酸的量（mL）
X=10000mL ×0.5%=250mL
20%
2、加水量（mL）：10000-250=9750（mL）
操作步骤：1、取20%过氧乙酸250mL;
2、加水9750mL；
3、混匀后待用。
答案：1、10000mL=10L；
2、5000mg/L相当于0.5%；
（5000mg=5g,1L水=1000g,5g/1000g=5/1000=0.5%）
3、过氧乙酸属高效消毒剂。
消毒隔离操作技能
为了加强食品卫生，搞好餐具消毒，怎样应用20%过氧乙酸原液配置成含量为500mg/L的过氧乙酸20000mL对餐具进行消毒？
1、计算20%过氧乙酸的使用量和加水量；
2、实施具体操作步骤；
3、回答下列问题：
（1）20000mL换算成多少升？
（2）5000mg/L的过氧乙酸换算成百分浓度是多少？
（3）过氧乙酸在消毒剂消毒效果分类中属高中低哪一类？

常用相对数
相对数是两个有联系的指标的比
1、率（频率指标）：说明某种现象发生的频率（频繁程度）或强度。常已百分率（%）、千分（‰）、万分率（1/万）、十万分率（1/10万）等表示。
率= 某现象发生数 ×100%（或1000 ‰ ）
可能发生某现象的总数
2、构成比（构成指标）说明某事物内部各构成部分所占的比重分布，常以百分比（%）表示。其计算公式为：
构成比= 某一构成部分的个体数 ×100%
事物各构成部分个体数的总和
注 意
（1）计算相对数的分母一般不宜过小；
（2）构成比正常可能说明比重或分布，不能说明发生的频率或强度；
（3）在一定的条件下，构成比也可反应率的变化趋势；
（4）计算几个率的平均率时，不能直接将几个率相加求其平均率；
（5）要在相同条件下进行率和构成比的对比。
※发病率※罹患率※感染率※死亡率※病死率
三间分布：人群分布 时间分布 地区分布
统计表与统计图
统计表与统计图是表达统计数量关系的重要工具。
统计表是用表格形式，把事物之间的数量关系表示出来。
统计图是用点、线、面的形式，把事物之间的数量关系表示出来。
统计表：原则是简单明了。
1、标题2、标目（纵标目、横标目）3、线条4、数字5、备注。
1972年某县食道癌年龄别死亡率
统计图有多种,卫生统计统计学中常用的有直条图、构成图、线图、直方图和统计地图。
制图的基本要求是：
1、根据资料的性质分析目的，正确选择适合的图形；
2、要有标题，扼要地说明资料的内容，必要时注明时间、地点，一般写在图的下面。
3、直条图、线图和直方图都有纵轴和横轴。横轴尺度自左而右，纵轴尺度自上而下，数量一律由小到大，并需用等距标明。直条图和直方图纵坐标从0开始，要标明0点，纵横轴应用标目，注明单位。
4、比较不同事物时，用不同的线条或颜色表示，要附有图例说明。
直条图：用相同宽度的直条长短来表示各相互独立的指标的数值大小。
构成图：用于表示全体中各部分的比重。
线图：用于表示某现象数量随另一现象而变动的趋势。
直方图：用于表示变量的频繁分布。
统计地图：用于表示数量在地域上的分布。
发病率：一定期间内某人群中某病新病例数×K
同时期暴露人口数
罹患率：某一局限范围短时内的发病率。
患病率：某观察期间一定人群中患某病的新旧病例数 同期的平均人口数
感染率：受检者中阳性人数/受检人数×‰
死亡率：某期间内因某病死亡总数×K
同期的平均人口数
病死率：某期间内因某病死亡总数×K
同期患某病的病人数
疾病流行强度：散发、爆发、流行
人群分布特征：年龄、性别、职业、民族、宗教、婚姻、流动人口
时间分布特征：短期波动、季节性、周期性、长期趋势。
地区分布特征：疾病在国与国、城乡、地区聚集性、地方性疾病。
职业医师资格考试
一、体格检查 二、急救技术 三、辅助检查结果判读
体 格 检 查
一、一般检查
（一）测量血压
1.被检查者取坐位或仰卧位，血压计置于心脏同一水平。
2.通常测被检查者的右上肢。将袖带均匀紧贴皮肤缠于上臂，袖带下缘在肘窝以上3cm ，袖带中央位于肱动脉表面。
3.扪及被检查者肱动脉搏动后，将听诊器胸件置于搏动上（不能塞在袖带下），准备听诊。
4.测量过程流畅，袖带放气不能太快，一般以水银柱每次往下跳动2-3mmHg的速度放气，均匀而流畅。当听到第一声肱动脉搏动时为收缩压，最后一声肱动脉搏动消失时为舒张压。
5.测量血压注意事项
①成人血压正常值多少？
收缩压低于140mmHg ,舒张压低于90mmHg ；
②向袖带充气，水银柱升到多少为正确？
听到肱动脉搏动后再升高20-30mmHg 
③血压高的标准
至少三次非同日测量血压值达到或超过140/90mmHg

（二）眼
1.眼球运动检查法
检查者和被检查者面对面相距50-60cm而坐，首先把被检者头部固定好，以食指为目标。目标物与被检者的距离是30-40cm。然后让被检者在六个方向上凝视，顺序是左→左上→左下，右→右上→右下；每检查一个方向，手指都应回到中位。
2.对光反射（直接、间接）检查方法
①直接对光反射：用手电从斜方照入瞳孔；当光源照射受检瞳孔时，瞳孔立即缩小，移去 光源后立即复原。 
②间接对光反射：用手或纸板将两眼隔开;当光源照射一侧瞳孔时，观察对侧未受照射瞳孔变化（立即缩小）
3.调节反射检查方法
嘱被检查者注视1米远以外检查者食指；然后将食指迅速移近距眼球10cm左右处； （正常反应时两侧瞳孔缩小）
4.辐辏反射（会聚反射） 
嘱被检查者注视1米远以外检查者食指；然后将食指缓慢移近距离眼球10cm左右处 ；（正常反应为两侧眼球同时向内聚合）
（三）颈部：（甲状腺、气管）
1.甲状腺检查方法
①从后方触诊甲状腺
②从前面触诊甲状腺
2.气管检查方法
检查者将右手食指和无名指分别置于两侧胸锁关节上。中指于胸骨上窝触到气管，观察中指与食指和无名指间距离。
3.颈部检查的内容及注意事项
①甲状腺触诊的内容
甲状腺的大小、形状、质地，有无结节、压痛、震颤
②甲状腺肿大如何分度
Ⅰ度—看不见肿大，能触及到肿大；
Ⅱ度—可见肿大，触及在胸锁乳突肌内；
Ⅲ度—超过胸锁乳突肌。
（四）外周血管检查
1.脉搏的测试方法
2.毛细血管搏动征的测量方法
3.检查内容及注意事项
①脉搏测试应观察哪些内容？
脉率、节律、强弱，脉搏与呼吸的关系
②毛细血管搏动征测试时，如果指甲迟缓转红说明什么？
动脉血液运行有障碍
③毛细血管搏动征正常的变化是什么？
解除按压后指甲即刻由白色转为正常的红色
二、胸部检查
（一）胸部视诊
1.胸部体表标志：
主要自然陷窝—腋窝、胸骨上窝、锁骨上窝、锁骨下窝
主要骨骼标志—
主要垂直线标志—
2.胸廓、胸壁： 
胸廓形态：A.正常胸廓…… B.异常胸廓 a.扁平胸 b.桶状胸 c.脊椎畸形
胸壁： 皮肤颜色、有无出血点、黄疸、蜘蛛痣等，肋间隙是否饱满。
3.两侧乳房是否对称
胸部视诊
4.呼吸运动
呼吸运动是否对称，呼吸频率、呼吸节律、呼吸深度、呼吸形式（腹式、胸式）
5.胸部视诊注意事项
①锁骨上窝相当于肺脏的什么位置？ 两肺肺尖上部
②胸骨角两侧与第几肋软骨相连？ 第二肋
③举例说明两种胸廓形状？ 扁平胸、桶状胸
④正常人的呼吸频率是多少？ 16—24次/分
（二）胸部触诊
1.胸部（廓）扩张度检查2.语音震颤检查3.胸部摩擦感检查
4.注意事项
①正常情况下能否触及胸膜摩擦感？ 不能
②胸廓扩张检查为什么在胸廓下部操作？ 该处呼吸运动度最大
③胸部哪些位置的语音震颤较强？前胸上部，右上强于左上
④胸部摩擦感在哪些部位明显？ 胸廓两侧腋下部
（三）胸部叩诊
1.间接叩诊检查方法
2.直接叩诊检查方法
3.肺底移动度检查方法
4.胸部叩诊内容以及叩诊时要注意的事项：
①正常人肺底移动度是多少？ 6-8cm
②间接叩诊时，叩击后右手中指为什么要立即抬起？影响叩击音响的振幅和频率
③正常肺脏叩诊者是什么？ 清音
④胸部不同部位的叩诊音有哪些？ 肺部—清音 肝、心脏相对浊音区—浊音
⑤肺气肿、大量胸腔积液时叩诊音有哪些？ 肺气肿—过清音 大量胸腔积液—实音 
（四）胸部听诊
1.听诊检查方法和顺序
2.肺部听诊内容
①正常呼吸音 ②异常呼吸音 ③啰音 ④胸膜摩擦音

3.胸部听诊注意事项
①胸膜摩擦音检查哪个部位最明显？ 胸廓两侧腋下部（腋中线）
②听到干啰音提示支气管存在哪些病变？ 支气管狭窄，支气管部分阻塞
③正常情况下，胸部哪些部位可听到支气管肺泡呼 吸音？
胸骨两侧第1、2肋间，肩胛间区的第3、4胸椎水平，右肺尖部
④胸部听诊应注意什么？ 左右、上下对称
（五）心脏视诊
1.心脏视诊的检查方法
2.心脏视诊的主要内容
①心前区隆起与凹陷
②心尖搏动
③心前区异常搏动

3.注意事项
①正常心尖搏动的位置和范围？
左侧第五肋间锁骨中线内0.5—1cm处，范围2—2.5cm；
②在哪些病理情况下，可见到心前区异常搏动？
升主动脉扩张，主动脉瘤，肺动脉扩张；
③在病理情况下，心尖搏动有哪些变化？
有位置、范围、强度、节律、频率的变化 
（六）心脏触诊
1.心脏触诊方法
2.心脏触诊内容
①心尖搏动
②心前区搏动
③心前区震颤（猫喘）
④心包摩擦感
3.注意事项
①心尖搏动触诊检查能了解到哪些内容？
心尖搏动的部位、范围、频率、强度、震颤
②心包摩擦感常出现在哪些部位？
胸骨左缘第4肋间
③描述心前区震颤的感觉
感到细而快的振动感 
（七）心脏叩诊
1.叩诊方法 2.心界叩诊顺序和部位
3.注意事项
①心脏叩诊目的是什么？
确定心脏的大小、形状、位置
②正常右侧第2肋间和左侧第3肋间的心脏相对浊音界？
右侧第2肋间2-3cm，左侧第3肋间3.5-4.5cm。
③正常第4肋间的心脏相对浊音界？
右侧2-3cm，左侧5-6cm。
（八）心脏听诊
1.心脏瓣膜听诊区2.心脏瓣膜听诊顺序3.听诊内容
4.注意事项
①为什么要在各听诊区听诊？
②正常心率每分钟为多少次（正常范围）？
60-100次/分
③心音响度的改变受哪些生理因素的影响？
运动、情绪激动。
三.腹部检查
（一）腹部视诊
1.体表标志2.腹部分区3.视诊主要内容
4.注意事项
①腹部局部膨隆常见哪些疾病？
②划分腹部体表标志有什么作用？
③为什么视诊检查要求在自然光线下进行 
（二）腹部触诊
1.触诊检查方法 2.肝脏触诊及测量方法3.脾脏触诊及测量方法；脾肿大的测量(略)
4.腹壁紧张度5.压痛及反压痛6.腹部包块7.Murphy征（胆囊触痛征）8.液波震颤9.振水音
10.肝脏触诊内容及注意事项
①肝脏触诊内容
肝脏大小、质地表面和边缘状况，压痛、搏动等。
②Murphy征阳性提示哪些疾病？
胆囊炎症
③脾脏触诊的部位？
沿左锁骨中线逐渐向左季肋缘触摸。
沿左腋前线或左胸骨旁线逐渐向左季肋缘触摸。
④反跳痛提示什么？ 腹腔内脏器的炎症已累及腹腔壁层。
（三）腹部叩诊
1.（采用间接叩诊法）腹部叩诊手法和叩诊音 2.肝浊音界叩诊检查法
3.膀胱叩诊 4.移动性浊音叩诊 5.脊肋间叩击痛检查法

6.腹部叩诊几个问题
①正常人肝上界所在位置？
右锁骨中线在第5肋间，右肋中线在第7肋间，右肩胛线第10肋间
②膀胱叩诊部位？
由脐水平线叩向耻骨联合
③检查脊肋角叩击痛的叩击力量是多大？
轻到中等度力量
（四）腹部听诊
1.肠鸣音正常、亢进、消失
2.血管杂音（动脉性和静脉性）
3.腹部听诊内容及注意事项
①静脉性杂音听诊特点
②动脉性杂音听诊特点
③听诊内容有哪些？
④检查肠鸣音时应注意什么？
应在触诊和叩诊前进行，有无亢进和消失 
四、神经反射
（一）神经反射检查
1.深反射（跟腱、肱二头肌、膝反射）
2.浅反射（腹壁反射）
（二）脑膜刺激征
（三）椎体束病理反射
急救技术
一、吸氧术
1.操作方法
①首先检查吸氧器具是否连接，有无阻塞；
②湿化器是否连接，是否清洁；
③面罩或鼻导管放置位置（面罩与病人的面部是否吻合，鼻导管放置深度是否合适）
④先开氧气瓶阀，再开启流量表阀； ⑤调节氧气流量；
⑥吸氧完毕先关流量阀，再关氧气瓶阀；
⑦整个操作过程流畅。

2.注意事项
①低流量吸氧（氧浓度24—28%）适用于哪些病人？ 慢性阻塞性肺部疾病者
②面罩吸氧适用于哪些病人？ 适用于神志清楚的合作者
③高流量吸氧（氧浓度大于60%）适用于哪些病人？ CO中毒，心源性休克患者
二、人工呼吸（以口对口呼吸为例）
1.操作方法
2.注意事项
①吹气频率是多少？10—20 次/ 分
②心脏按压与吹气比率是多少？
单人操作15 ：2 （按压15 次，吹气2 次） 
双人操作5 ：1 （按压5 次，吹气1 次）

三、胸外心脏按压
1.操作方法
2.注意事项
①按压频率是多少？80—100 次/ 分
②按压与人工呼吸的比例是多少？
单人操作：按压15 次，人工呼吸2 次； 
双人操作：按压5 次，人工呼吸1 次。
③有效胸外心脏按压的指征？
a.按压时能扪及大动脉搏动；
b.皮肤色泽转红； c.瞳孔缩小；
d.恢复自主呼吸；e.神志逐渐恢复
辅助检查结果判读
1.心电图（ECG）
①正常心电图：
首先要了解正常心电图的波形、波段及间期，以及P波、QRS波群、ST段、T波、u波的形态
②房性期前收缩 
特点：提早出现的P波，形态与窦性P波不同；
有时早期P波隐藏于T波内（T波变形，出现切迹）；
房性早搏P’ 波之后出现时间正常的QRS波群（大多数）。
③室性期前收缩 
特点：a.与基础心率相比，提早出现
b.QRS波群宽大畸形，QRS时间﹥0.12s
④ 窦性心动过速
特点： p-p间期﹤0.60s, P波频率﹥100/min,一般不超过160/ min。
⑤ 窦性心动过缓
特点：p-p间期延长，﹥1.0s, P波频率﹤60/min，一般﹥40/min，多伴有窦性心律不齐
⑥ 典型心肌缺血
特点：T波常呈“冠状T”
a.心内膜下心肌缺血时，T波呈直立；
b.心外膜下心肌缺血时，T波呈倒置或低平。
⑦ 急性心肌梗死：（急性心肌损伤心电图改变为ST段抬高）
特点：ST段抬高呈凸面向上，ST段抬高程度十分显著，有时可达10毫米；
急性下壁心肌梗死时，与其对应的部位Ⅰ、aVL导联可出现ST段压低；
急性后壁心肌梗死时，与其对应的部位V1、V2导联可出现ST段压低。
X线片
①正常胸片正位片：
双肺野清晰，肺纹理如常，肺门形态良好，两侧肋膈角清锐，双膈光整，心影如常。 
②鉴别诊断
A.肺结核：（主要肺结核空洞及肺结核球）
肺结核空洞、肺脓肿、肺癌内的空洞的X线鉴别
a.肺结核空洞：在均质片状阴影内所见的透光区，透光区内壁光整，可有少量液平。
b.肺脓肿（疡）：厚壁空洞内壁光整，常有中等液平，外缘清晰，无毛刺。
c.肺癌内的空洞：厚壁空洞，内壁凹凸不平，可有少量液平，外缘模糊有毛刺。
B、肺结核球、肺癌（周围型）相鉴别
X线表现特点：边界清，无毛刺，均质， 内可见钙化灶，周围可见卫星灶
③肺占位病变
指的是肿瘤，又可分为良性和恶性。良性肺肿瘤少见。而常见的是肺癌。 
a. 中央型肺癌：轮廓模糊的结节或球形病灶，边缘一般不规则，毛糙等。 
b. 周围型肺癌：均质边缘较清晰，常可见毛刺、分叶，无卫星灶。 
④尘肺
凡长期吸入有害的粉尘而引起的肺内弥漫性病变者，统称为尘肺。
尘肺X线检查必须使用高千伏X线摄片，两张相隔半年。
尘肺分Ⅲ期：
a.Ⅰ 期肺部有圆形或不规则形小阴影，一定量的小阴影，分布范围至少在两个肺区各有一处； 
b. 分布范围达到4 个肺区为 Ⅱ 期尘肺； 
c.有大阴影出现，其长径不小于2cm，宽径不小于1cm，单个大阴影面积或多个大阴影面积的总和超过右上肺面积为Ⅲ期；
d.1-2期需与粟粒型肺结核区别（均匀分布，直径及密度相同）。3期要与肺癌区别，两侧呈“八”字型。